# Настройка DNS на ОС linux

5.5.5.0/24

4.4.4.0/24

10.0.20.0/24

10.0.10.0/24

CLI-BR

SRV-HQ

SRV-BR

RTR-BR

ISP

RTR-HQ

Задача:

Реализовать основной DNS сервер компании на SRV-HQ
a. Для всех устройств обоих офисов необходимо создать записи A и PTR.
b. Для всех сервисов предприятия необходимо создать записи CNAME
d. Сконфигурируйте SRV-BR, как резервный DNS сервер. Загруз-ка записей с SRV-HQ должна быть разрешена только для SRV-BR
Выполнение:
SRV-HQ:
• Устанавливаем пакет bind и bind-utils:
apt-get update && apt-get install -y bind bind-utils
• Редактируем конфигурационный файл по пути «/etc/bind/options.conf»:
vim /etc/bind/options.conf

где:

listen-on { any; }; — Этот параметр определяет адреса и порты, на которых DNS-сервер будет слушать запросы. Значение any означает, что сервер будет прослушивать запросы на всех доступных интерфейсах и IP-адресах.

allow-query { any; }; —  Определяет список IP-адресов или подсетей, которым разрешено отправлять запросы на этот DNS-сервер. Значение any позволяет принимать запросы от всех клиентов.

allow-transfer { 10.0.20.2; }; — устанавливает возможность передачи зон для slave-серверов.

- Правим конфигурационный файл «/etc/net/ifaces/ens33/resolv.conf«:

cat <<EOF > /etc/net/ifaces/ens33/resolv.conf

search company.prof

nameserver 127.0.0.1

EOF

- Перезапускаем службу network:

systemctl restart network

- Выполняем запуск и добавление в автозагрузку DNS — сервера:

systemctl enable —now bind

- Проверяем:

Созданиём зону прямого просмотра и обратного просмотра, добавляем в конфигурационный файл «/etc/bind/local.conf«:

где:

zone «…» { … }; : Это начало определения зоны. В кавычках указывается имя зоны, которое следует разрешать на этом сервере.

type master; : Это указывает тип зоны. «type master» означает, что эта зона является мастер-зоной, то есть она содержит авторитетные записи, которые могут быть изменены и обновлены на этом сервере.

file «…»; : Это указывает путь к файлу, который содержит данные зоны. Файлы данных зоны используются для хранения записей DNS, таких как A-записи, CNAME-записи, MX-записи и т. д.

- Копируем пример прямой зоны:

cp /etc/bind/zone/{localdomain,company.db}

- Копируем пример для зоны обратного просмотра:

cp /etc/bind/zone/127.in-addr.arpa /etc/bind/zone/10.0.10.in-addr.arpa.db

cp /etc/bind/zone/127.in-addr.arpa /etc/bind/zone/20.0.10.in-addr.arpa.db

- Задаём права — назначаем владельца:

chown root:named /etc/bind/zone/company.db

chown root:named /etc/bind/zone/10.0.10.in-addr.arpa.db

chown root:named /etc/bind/zone/20.0.10.in-addr.arpa.db

- Настраиваем зону прямого просмотра:

vim /etc/bind/zone/company.db

Запись типа NS определяет авторитетные DNS-серверы для определенной зоны.

Запись типа A связывает доменное имя с IPv4-адресом. Она используется для преобразования доменного имени в соответствующий IP-адрес.

Запись типа CNAME используется для создания псевдонима (алиаса) для другого доменного имени. Она указывает, что одно доменное имя является псевдонимом (алиасом) для другого «канонического» доменного имени.

- Настраиваем зону прямого просмотра для сети 10.0.10.0/24:

vim /etc/bind/zone/10.0.10.in-addr.arpa.db

- Настраиваем зону прямого просмотра для сети 10.0.20.0/24:

vim /etc/bind/zone/20.0.10.in-addr.arpa.db

Утилитой «named-checkconf» с ключём «-z» проверяем что файл зон не содержитат ошибок и загружаются:

- Перезагружаем службу bind:

systemctl restart bind

- Проверяем:

Зона прямого просмотра:

Зоны обратного просмотра:

SRV-BR:

Настраиваем как резервный DNS сервер

- Устанавливаем пакет bind и bind-utils:

apt-get update && apt-get install -y bind bind-utils

- Редактируем конфигурационный файл по пути «/etc/bind/options.conf«:

vim /etc/bind/options.conf

- добавляем в конфигурационный файл «/etc/bind/local.conf» следующую информацию:

vim /etc/bind/local.conf

- Правим конфигурационный файл «/etc/net/ifaces/ens33/resolv.conf«:

cat <<EOF > /etc/net/ifaces/ens33/resolv.conf

search company.prof

nameserver 10.0.10.2

nameserver 10.0.20.2

EOF

- Перезапускаем службу network:

systemctl restart network

- Выполняем запуск и добавление в автозагрузку DNS — сервера:

systemctl enable —now bind

- Чтобы bind работал в режиме SLAVE, нужно выполнить:

control bind-slave enabled

- Проверяем:

  - должны появиться файлы зон по пути «/etc/bind/zone/slave/«:

работоспособность с CLI-BR: